I N F O R M A C I J A

O  KONTROLI  I  KVALITETI  VODE  ZA  PIĆE

NA  PODRUČJU  OPĆINE  PROZOR-RAMA ZA RAZDOBLJE

OD 16. LIPNJA 2025. god DO 16. PROSINCA 2025. god

Prozor, siječanj 2026.god

SADRŽAJ:

1. UVOD	3

2. NAČIN UZORKOVANJA I ANALIZE VODE	3

2.1. Uputstvo za samostalno uzorkovanje vode..........................................................................4

3. ZANIMLJIVE ČINJENICE O VODI	5

4. REZULTATI ISPITIVANJA	5

4.1. Javna vodoopskrba...............................................................................................................5

4.2. Uzorkovanje vode za piće od strane općinske sanitarne inspekcije.....................................7

5. ZAKLJUČAK	8

# UVOD

Voda je obnovljivi resurs ali samo ograničena količina pitke vode može biti iskorištena u nekom vremenskom razdoblju stoga je važno racionalno ju koristiti.  Ona pokriva 71% zemljine površine i nužna je za život kakav poznajemo.

Pitka voda tako postaje glavni resurs zbog porasta broja ljudi i promijenjenog standarda te smo danas suočeni sa svakodnevnim usporedbama kako voda postaje „nova nafta“. Pitka voda predstavlja osnovni prirodni resurs i preduvjet zdravlja ljudi te normalnog funkcioniranja društva. Ona mora zadovoljavati propisane zdravstvene i higijenske standarde kako bi bila sigurna za svakodnevnu uporabu. Redovita kontrola kvalitete pitke vode ključna je za zaštitu javnog zdravlja i prevenciju bolesti.

Osiguravanje dostupnosti zdravstveno ispravne pitke vode zahtijeva sustavno upravljanje vodnim resursima, odgovorno održavanje vodovodne infrastrukture te kontinuirano praćenje fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja kvalitete. Posebna se pažnja posvećuje zaštiti izvorišta i sprječavanju onečišćenja, kako bi se očuvala dugoročna sigurnost opskrbe.

Zbog navedenih činjenica monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće kako u općini Prozor-Rama tako i svugdje gdje postoji snabdijevanje pučanstva vodom, od velikog je značaja, veoma bitna karika u lancu cjelokupne vodoopskrbe. Redoviti monitoring vode za piće javnog vodovodnog sustava vrši JKP „Vodograd“ d.o.o. u suradnji sa djelatnicima nadležnih za nadzor i kontrolu javnog vodovodnog sustava (sanitarni inženjer i sanitarni tehničar) i općinska sanitarne inspekcija, koji po planu vrše redovite službene analize u slučaju kada se sumnja u njenu ispravnost, na osnovu sumnji i prijava građana da sa vodom nije nešto u redu, po službenoj dužnosti.

# NAČIN UZORKOVANJA I ANALIZE VODE

U više navrata sanitarna inspekcija općine Prozor-Rama zaprimala je upite o analizama vode od strane mještana, odnosno kako osobno mogu uzeti svoj uzorak vode i odnijeti na analizu. Način i upustvo je slijedeće:

- Voda se dostavlja na Odjel za mikrobiološku analizu vode u Zavod za javno zdravstvo (ZZJZ), odnosno ZZJZ/HNŽ ili Federalni ZZJZ u Mostaru,

- Građani mogu vodu za piće svakim danom dostaviti na ispitivanje u svrhu ocjene mikrobiološke ispravnosti, odnosno da vide kakvu vodu piju.

Nažalost, veoma često se dešava da se osobno dostavljeni uzorci od strane stanovnika ne mogu uraditi zbog nepravilnog uzimanja uzoraka a razlog je taj što uzorci nisu dostavljeni u sterilnoj ambalaži ili su stigli prekasno, nepravilno čuvani duže vremena i transportirani do laboratorija. Veoma je bitno da se voda uzme propisno i što prije dostavi u odgovarajućoj ambalaži u laboratorij.

  - Uputstvo za samostalno uzorkovanje vode

- Najprije Vam je potrebna sterilna boca od 500 ml koja se može preuzeti u ZZJZ/HNŽ ili u FZZJZ u Mostaru

- Prije uzorkovanja uklonite nastavke sa slavine ako postoje (npr. gumeno crijevo, metalnu mrežicu…).

- Pustite da hladna voda teče 5 do10 minuta.

- Zatvorite vodu na slavini.

- Dezinficirajte slavinu alkoholom ili nekim dr. dezinfekcijskim sredstvom ili spalite plamenom (upaljačem) otvor slavine.

- Otvorite vodu.

- Skinite čep sa sterilne boce pazeći da ne dođe do sekundarnog zagađenja: boce, poklopca i slavine (ne dirajte rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce ili čepa i otvor slavine).

- Postavite bocu neposredno ispod izljevnog mjesta (slavine) i napunite je tako da ostane oko 1 cm praznog prostora u boci – nemojte napuniti do vrha boce.

- Uzorak dostavite na Odjel isti dan, a najkasnije do 13 h kako bi se uzorak analizirao isti dan. Ukoliko to nije moguće staviti uzorak u frižider na temperature 4 do 6 ̊ C te ga obavezno dostavite što ranije sljedeći dan.

Voda za piće se testira na određene propisane parametre i to na dva načina:

- Fizičko-kemijskom analizom kojom se ispituju i utvrđuje: boja, mutnoća, miris, pH vrijednost, utrošak KMNO4, elektrovodljivost, Amonijak, Klor, Kloridi, Nitrati, Nitriti, Željezo, Mangan.

- Mikrobiološkom analizom vode se vrši ispitivanje: ukupnih koliformnih, fekalnih, mezofilnih bakterija,  streptokoki,   pseudomonas aeruginosa,  klostridija bakterija.

Svaka voda  za piće može sadržavati razne količine onečišćenja, bakterija, kemikalija koje dolaze iz raznih izvora u vodu pa je stoga nužno provoditi analize. Redovito testiranje vode za piće pomaže u praćenju onečišćujućih tvari i osigurava da se ne prekoračuju zakonom dopuštene vrijednosti analiziranih parametara.

# ZANIMLJIVE ČINJENICE O VODI

- U tijeku godine svaki čovjek popije oko 1000 litara vode,

- Voda je sastavni dio većine stanica u našem tijelu, donosi hranu i kisik u stanice te iznosi štetne tvari,

- U Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva nema čistu pitku vodu,

- Približno 5 milijuna ljudi umre svake godine od bolesti koje se prenose onečišćenom vodom,

- Zaštita okoliša i opskrba vodom postaju glavni problem i izazov za opstanak i razvoj civilizacije,

- Samo jedan gram pesticida može onečistiti 10 milijuna litara vode.

# 4. REZULTATI ISPITIVANJA

4.1.   Javna vodoopskrba

Zdravstvena ispravnost vode za piće javnog vodoopskrbnog sustava u općini Prozor-Rama nakon tretiranja i uzorkovanja od strane JKP „Vodograd“ d.o.o. vrši se u laboratoriju ZZJZ HNŽ/K prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH", br. 40/10, 43/10 i 30/12). Analize vode su obuhvaćale pokazatelje na E. coli na 36 ˚C ± 2 ˚C; Enterococcus spp. 36 ˚C ± 2 ˚C i ostali koliformi 36 ˚C ± 2 ˚C.

| Voda za piće | Ukupno uzoraka | Ispravno | Neispravno |
| --- | --- | --- | --- |
| Javna vodoopskrba | 24 | 23 | 1 |
| % |  | 95,8% | 4,2% |

Tablica br 1. Zdravstvena ispravnost uzoraka vode za piće iz javne vodoopskrbe na području općine Prozor-Rama za period od 16.06.2025. do 16.12.2025.god je sljedeći:

U ovom periodu zabilježen je jedan neispravan uzorak, odnosno 4,2% od ukupnog broja uzetih uzoraka. Isti je ponovljen te su rezultati nakon analize odgovarali Pravilniku što znači da je razlog onečišćenja otklonjen. (Pogledati tablicu br.2)

Tablica br. 2: Rezultati ispitivanja neispravnih uzoraka

| R. broj | Naziv vode | Lokacija | Escherichia colli | Enterococcus spp. | Ostali koliformi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javni vodovod – privatna kuća | Varvara | 0 | 0 | Klebsiella 50 |
| 2. | Javni vodovod – privatna kuća ponovljen | Varvara | 0 | 0 | 0 |

Za 24 urađene mikrobiološke analize rezultati su slijedeći:

- Escherichia colli …cfu/100 ml………………...……… 0

- Enterococcus spp…cfu/100 ml…………………………0

- Ostali koliformi…cfu/100 ml…………………………...50

U prethodnom periodu nadležni općinski sanitarni djelatnici izvršili su uzorkovanje vode za piće iz javnog vodovodnog sustava na 10 lokacija.

- Česma Rumboci (privatna kuća) ...............................................................3 uzorka vode

- Česma Ripci (privatna kuća)......................................................................2 uzorka vode

- Česma Podbor (privatna kuća)...................................................................4 uzorka vode

- Česma Prozor (zgrada općine) ...................................................................3 uzorka vode

- Česma Varvara (privatna kuća)..................................................................3 uzorka vode

- Česma Prozor (privatna kuća)....................................................................1 uzorak vode

- Česma Rumboci (Caffe bar Rumboci).......................................................1 uzorak vode

- Česma Jaklići (caffe bar Mediteran) ..........................................................1 uzorak vode

- Česma Ploča (Alf market) .........................................................................1 uzorak vode

- Česma Kovačevo polje (privatna kuća) .....................................................1 uzorak vode

- Česma Šćit (privatna kuća) ........................................................................1 uzorak vode

- Česma Prozor – Magistrala (privatna kuća) ..............................................1 uzorak vode

- Česma Gračac (dvorište Crkve) .................................................................1 uzorak vode

- Česma Prozor (Konzum d.o.o.)..................................................................1 uzorak vode

4.2. Uzorkovanje vode za piće od strane općinske sanitarne inspekcije

Općinska sanitarna inspekcija vršila je preventivne, interne blic kontrole provjere sadržaja rezidualnog klora u vodi javnog vodovoda uređajem (klor-komparator).  U 6 kontrola utvrdila je da se sadržaj rezidualnog klora kreće od: u tragovima do- 0,1 mg/lit.  što zadovoljava zakonske parametre u vodi za piće koji se kreću od: (0,1-0,5 mg/l).

Sanitarna inspekcija je u periodu od zadnje informacije o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor-Rama od veljače 2025 god. obavljala nadzor i vršila uzimanje uzoraka vode u svrhu preventivnih kontrolnih nadzora nad mikrobiološkom ispravnošću vode za piće javnog vodovodnog sustava kao i lokalnih izvora, česmi, lokalnih vodovodnih sustava naselja.

U periodu (16.06.2025 god.- 16.12.2025 god. ) uzorkovano je i na mikrobiološku analizu u ZZJZ/HNŽ dostavljeno ukupno 24 uzorka vode javnog vodovoda koji su pod nadležnošću JKP Vodograd d.o.o. Prozor.

Najčešći razlog onečišćenja je činjenica da neka domaćinstva imaju 2 priključka vode, jedan javni jedan interni - lokalni. Korištenjem lokalne vode (koja nije mikrobiološki ispravna), koja nije pod nadzorom onečisti se vodovodna instalacija u objektu. Kada nestane lokalne vode koristi se voda iz javnog vodovodnog sustava i onečisti se već prisutnim bakterijama u cijevima.

U lokalnim vodovodnim mrežama često se pojavljuju koliformne bakterije, kao što je navedeno u tablici br. 2 kod uzorka iz mjesta Varvara gdje su rezultati mikrobiološke analize pokazali prisutnost ostalih koliformnih bakterija (Klebsiella 50 cfu/100ml).

Koliformne bakterije su uobičajene u našem okruženju i generalno nisu štetne. Razlog njihovog prisustva mogu biti problemi sa sustavom za prečišćavanje vode ili cijevima (stari vodovi i cijevi). Na razne načine dospijevaju u vodu a u ljudskom organizmu su stalno nazočne. Mnogi oblici ovih bakterija ne pridonose bolestima ljudi. Ako imamo preveliki broj koliforma u vodi signal je na kvar u procesu obrade vode.

# 5. ZAKLJUČAK

Pitka voda predstavlja osnovni prirodni resurs od posebne važnosti za zaštitu zdravlja stanovništva. Osiguravanje zdravstveno ispravne pitke vode provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima te važećim standardima kvalitete. Tijekom godine provodile su se redovite aktivnosti praćenja i kontrole kvalitete u vidu mikrobioloških analiza uzetih uzoraka.

U općini Prozor-Rama potencijalna opasnost po zdravlje ljudi može biti pojava raznih mikroorganizama u vodi za piće lokalnih vodovodnih sustava gdje je pojava mikroorganizama nazočna i kontinuirana zbog ne održavanja bazena, slabog ili nikakvog čišćenja izvora, ne provedbe zaštite izvorišta, ne vršenja dezinfekcije vode bilo kakvim metodama (kreč, tablete, dezinfekciono sredstvo). Potrebno je pravilno postupati s prirodom, otpadom, naročito opasnim otpadom, lešinama uginulih životinja, da se otpad ne odlaže u prirodu, blizinu izvora vode, ne baca otpad u rijeke.

Racionalno korištenje pitke vode i podizanje svijesti o njenoj važnosti obveza je svakog čovjeka. Očuvanjem pitke vode se doprinosi zaštiti okoliša, održivom razvoju i kvaliteti života sadašnjih i budućih generacija.

Na temelju provedenih aktivnosti i dobivenih rezultata mikrobiološke ispravnosti vode za piće javnog vodovodnog sustava koji je pod stalnim nadzorom JKP „Vodograd“ d.o.o. i monitoringom sanitarnih djelatnika nadležnog općinskog odsjeka sanitarne inspekcije u periodu od:  16.06.2025 -16.12.2025 god. možemo zaključiti da je stanje zadovoljavajuće i pod kontrolom.

Odsjek za inspekcijske poslove i komunalni red

mr. Zvonimir Faletar dipl.ing.